病理包埋盒打号机（带软件）技术参数

1.独家发明专利激光喷墨打印；（提供发明专利证书）

2.连续打印速度≤2.5秒，每分钟打印≥23个；

3.墨盒连续打印容量≥200,000个（温度：23-30℃，湿度15-90%）；

4.兼容所有标准尺寸的分体式包埋盒或后开盖式包埋盒，不需要更换激光专用包埋盒或包埋盒配方；

5.兼容LIS/HIS，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；

6.兼容条码扫描枪；

7．中英文各国字符/符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号；

8.驱动程序：windows标准驱动程序，通讯接口USB 2.0；

9.包埋盒槽容纳量≥2*50个，标配管状包装包埋盒专用转接座，单管容量≥50+75个包埋盒；

*10. 采用金属制管槽，有效降低盒子摩擦力；

11.包埋盒排列槽容量≥10个；

*12.字符耐受性测试：二甲苯溶液浸泡≥60分钟无异样；EF74橡皮擦负载500g砝码摩擦≥100次无异样；C32*32平布负载500g砝码

摩擦≥100次无异样；99.99乙醇浸泡≥30分钟，C32*32平布负载500g砝码摩擦≥100次无异样；1*10*30 3M胶带提拉≥3次无异样；（出示权威第三方检测机构证明）

